極高精度動力收/放料微張力控制器

### DRC - 607

使用操作說明書

# TENTION CONTROLLER

VALUE

○ RUN

○ PRG                    RATIO %

○ ERR

MODE     ▲      ▼      SET

CH                DRC-607

目　　　　　錄

一、前言．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

二、特點說明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3

三、盤面功能說明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4

四、控制器外型尺寸及安裝開孔尺寸．．．．．．．．．．．5

五、端子接線圖．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6

六、控制回路接線圖．．．．．．．．．．．．．．．．．．7

七、自動換軸控制流程順序說明．．．．．．．．．．．．．8

八、接線端子說明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10

九、參數設定方式．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12

十、參數表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15

十一、參數內容說明．．．．．．．．．．．．．．．．．．17

十二、試車注意事項．．．．．．．．．．．．．．．．．．22

十三、異常故障顯示與排除．．．．．．．．．．．．．．．26

第1頁

- 前言

非常感謝您採用DRC-607極高精度張力收放料控制器，本系統的發展是因應客戶的加工材質為薄膜不織布、紙張、極細纖維等產品，在收/放料時，需以高速及高捲徑比，並分條複捲，自動換軸等需求下開發出之產品。在使用607之前，請先閱讀本說明書，以便日後的配線設計、參數設定方式及了解異常現象發生的原因與處理方法，並請妥善保管本說明書。

！注意事項：

◆請勿在送電中實施配線或拆裝607控制器的連接器，以免發

生危險或損壞607控制器。

◆607控制器的端子6 ~ 21均為輸入訊號與輸出訊號接點，請勿

接至AC電源以免發生損壞情形。

◆607控制器的D/A輸出端子20(+)，21(-)絕對不可連接AC電源

及異電壓進入。

◆請勿拆卸控制器外殼及做控制器零件的耐壓測試。

◆607控制器之參數，請予試車完成後，記錄保存。

第2頁

在判別DRC-607是否有問題，首先要了解正常狀態下，此狀態說明如下：

一．AC220V電源送電後，607面版顯示幕LED要亮，如無數字，

請查明607端子1,2是否有220VAC電源，如果已有電源供應，則表示607電源供應系統出狀況需更換。

二．在要求607投入執行時（端子15  16需短），端子15、16短接後，表示607開始執行工作或等待工作，此時607面版中左方有三個LED燈，其中是上面的RUN燈可判別下例情況：

1.端子15  16開路，RUN燈不亮。

2.端子15  16短接，RUN燈亮。

待機時：閃爍

工作中：全亮，只要主機E1譯碼器相位正確傳進來607，此燈需全亮，如仍為閃爍，則代表主機譯碼器訊號未至416端子11、12請查線。

三．ALM燈代表E1－E2之值超過≧在參數Pr06所設定值，

則ALM燈亮。

※　如Pr10設定0時，此項功能無效，因為E1 – E2之值若在只追蹤速度模式下不會超過Pr06設定值。

第27頁

第27頁

十三.異常故障顯示與排除

| 紅色LED顯示 | ERR燈 | RUN燈 | 異常內容/原因 | 對 策 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ００００ |  | 閃爍 | 從馬達速度為零，E1信號未輸入 | 檢查E1譯碼器及連軸器是否故障，信號線是否有問題 |
| 有數字 | 亮 |  | 從馬達速度為零， Ｅ1/E2信號線接反。 | E1/E2信號線對調 |
| Err. 2 |  |  | 從馬達速度為零，E1信號線A,B相接反。 | E1信號線A,B相對調，或參數21修改。 |
| Err. 4 |  |  | 從馬達速度為零，E2信號線A,B相接反 | E2信號線A,B相對調，或參數22修改。 |
|  | 亮 |  | 從馬達全速運轉 | 1.比例值設錯(比例設太高) 2.請檢查譯碼器E2是否故障 3.線路接線是否接錯 4.控制器D/A故障 |
|  | 亮 |  | 從馬達速度為零D/A輸出至變頻器線路有問題或變頻器異常 | 檢查D/A信號線到變頻器是否正常,及變頻器是當機或有異常現象 |
|  |  |  | 從馬達速度不穩定，忽快忽慢 | 1.416演算太快變頻器跟不 上調整參數02.03數值改小 2.變頻器加減速時間設不 當,調整加減速時間為0.3秒 3.馬達扭力不足(增加馬力) |
|  |  |  | 比例值原本調好可同步，一會又要調至其他比例 | 1.譯碼器與馬達軸心打滑，檢查固定之位置及連軸器 2.譯碼器信號有漏掉，檢查單轉信號與規格是否有漏掉 |

第26頁

二.DRC-607特點介紹

◆　607控制器可配合變頻器，DC馬達做收/放料高精度張力控動作。

◆　607控制器配合變位檢出器做微張力控制，並可自動演算外

徑及自動換軸功能。

◆　在控制聯動上，607系統只需由主傳動軸加裝一只譯碼器即

可與主機系統聯動，並且為純數位演算，只要參數內容一

樣，功能皆相同，不用再校正。

◆　607控制系統會依據收/放料軸直徑自動調整控制修正量，所

以變位行程可縮短及達成高捲徑比收/放料控制，並達成高

精度張力控制的需求。

◆　607採用紅，綠色LED雙顯示功能，紅色LED可選擇顯示

副機轉速，E1/E2差值，D/A輸出量，A/D輸入值及外徑變

化值（請詳見參數Pr09說明），綠色LED顯示起始值。

◆　607可配合機械與生產因素之改變，作不同參數調整，如機

械齒輪比，程式功能選擇，微積分比例量，變位檢出器輸入

倍率設定等功能。

◆　內部可自動建立譯碼器4分割功能，可使用較低解析度譯碼

器，而不影響精確度，例如馬達裝置解析度200P/R，可解析

成0,1,2,3,…799,800)

◆　607經特殊設計，多組電源並互相隔離，所以抗干擾性特佳。

第3頁

三.盤面功能說明

TENTION CONTROLLER

紅色LED

VALUE

綠色工作指示燈     ○ RUN

黃色參數修改燈     ○ PRG               RATIO %

綠色LED

紅色故障指示燈     ○ ERR

MODE                       SET

增加鍵

參數選擇鍵

減少鍵

參數輸入鍵

◆　上排紅色LED在參數修改時為參數內容，在設定完成後則由參數9選擇顯示方式。

◆　下排綠色LED在參數修改時為參數號碼，在設定完成後則為比例設定值顯示。

第4頁

九. 試車時，情況分析與排除。

條件：參數Pr10設定為1，Pr09設定為1。

1. 正常。

2. 主機啟動，追從馬達不動。

原因：(1).START接點(端子15,16)未短接。

(2).比例設定為0000或比例K值為0000。

(3).主機馬達譯碼器E1輸入之相位相反。

※如主機馬達譯碼器相位接反，416會顯示Err 2。

(4).主機馬達譯碼器E1信號未輸入406端子11,12接點，

此時RUN燈會閃爍。

(5).D/A輸出點20(+)，21(-)接錯或D/A故障。

3. 主機啟動，追從馬達全速。

原因：(1).從機譯碼器E2輸入之A、B相相位接反。

如從機馬達接反，607會顯示Err 4。

(2).從機譯碼器E2輸入線路接錯或E2故障。

(3).D/A故障，全額電壓DC 10V輸出。

(4).比例設定值太高。

4. 追從馬達速度不穩定。

將Pr10改為0再測試，測試後如為正常，代表從馬達扭力

不足以克服慣量，請先調整Pr02、Pr03數值再試，如不行則表示不能用位置追蹤模態，需把Pr10改為0。

5. 變位輪上下振盪太大

請先把端子15、19開路比例值調好，觀察捲取馬達穩定度是否於±0.1Hz以內變化，如為否，請先照前一項說明調整，如為是，請調整Pr34、Pr35變化量，以求最佳效果。

第25頁

◆ 檢查變位檢出器輸入確定。

變位高

＋

低

－           電壓輸出

- 請把607　Pr09設定至3，觀察變位檢出變化量，以手動移動變位輪，在最低點與最高點要呈現數字遞增情形，變動數字最少要有DC　4V以上。

例：      8V

1V

1.00    8.00 顯示值

- 設定Pr30變位檢出中心點

（最高數字＋最低數字）÷2 = Pr30設定值

3.　設定Pr33不感帶，基本為1 ~ 5 Digit。

4.　設定Pr34為0.20 ~ 1.00間，依照

(最高數字-最低數字)×Pr34 = 綠色LED基本比例的20~30%

5. 設定Pr35在5 ~ 30間，此項數值依材料厚度及生產速度設

定，材料薄設小，材料厚設大。

◆ 投入聯動試車，速度先依照10%速度，調整各項607參數，

至最佳狀態，然後漸次加速至100%速度。

第24頁

四.控制器外型尺寸及盤面安裝開孔尺寸

100m/m

TENTION CONTROLLER

VALUE

○ RUN

100m/m        ○ PRG                 RATIO %

○ ERR

MODE

SET

CH               DRC - 607

160m/m

90m/m

控制箱盤面開孔尺寸: 92 x 92 m/m

第5頁

五.DRC-607端子接線圖

ENCODER                　 　　　　 TO:INVERTER

DC    E1  E1  E2  E2                        D/A

A   B  B   A      TART     RESET      OUTPUT

100mA                          OFF:D        T/R

註1        註2

+ 12V -                                            +  －

| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

MASTER     SLAVE COM

+12V       0V

AC     FG       ●                     通訊介面

SOURCE         ALARM                    485+  485-  GND

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

註１：端子15，17短接時，607接受變位入力訊號，但不做外徑

演算。開路時，607接受變位入力訊號，且演算外徑。

註２：端子15，19開路：比例聯動控制。 短接：張力控制投入。

系統啟動時，比例聯動控制穩定後，待手動啦料定位後再

投入張力控制。

第6頁

七. 比例值調整只要按607面板△與▽即可變更比例值，並顯示在綠色LED上。

八.　607第一次試車時，順序流程如下：

◆　首先需先校正基本速度比例，方式如下：

1. 先把參數Pr10設定為0。

Pr09設定為1。

2. 端子15,19開路。

3. Pr04捲取時設定為1000。

1

捲徑比

放料時設定值為 1000 ×

例：空軸為100mm，滿軸為400mm，捲徑比4：1

1000 ×1/4 = 250 (Pr04)

4. 啟動主機及捲軸校正速度。

5. 速度修正比例請按607△或▽把捲軸表面速度校正與主速度同步即可。

6. 觀察607面版紅色LED上E1-E2之值需在個位數跳動

(最好為±1之間跳動)，如果超過十位數以上，請調整變

頻器加減速時間及607　Pr02、Pr03參數，使數字穩定

在個位數跳動。

第23頁

十二.DRC-607試車注意事項

一. 請先確認接線正不正確。

◆　電源是否為AC220V±10%輸入607端子1、2接點。

◆　主馬達之譯碼器(E1)的A,B相輸出訊號，是否己接入607

之11、12端子接點。

◆　捲軸馬達之譯碼器(E2)的A、B相輸出訊號是否己接入607

之13、14端子接點。

※　主(副)機譯碼器隔離線的隔離網請接在607之端子10。

◆　於聯動時15、16端子必須短接。

◆　檢查變位檢出器是否輸入6、7、8接點及訊號是否接反。

◆　607端子20(+)、21(-)之D/A輸出須接入追從馬達的變頻器

之類比週波數指令接點。

二. 主機驅動器之加減速時間設定須>5秒，最好在10秒以上。

三. 追從馬達變頻器在加減速時間設定，請設定＜0.5秒，最好設在0.3秒。

※ 加減速時間如需大於1秒以上請與本公司聯絡。

四. 追從馬達變頻器之啟動頻率最好在0.1HZ啟動。

五. 607D/A輸出至變頻器之傳輸線需用隔離線，並與動力線分

離，隔離網請接在變頻器信號入力的0V接點。

六. 正常運轉下，607應為端子15與端子16、19短接，

端子17、18為開路狀態。

第22頁

六.控制回路接線圖流程圖

第7頁

七.DRC-607自動換軸控制流程順序說明

| A軸定位手動接料 | Ａ軸 |  |  | Ｂ軸 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | INV |  | ON | INV |  | OFF |
|  | 607 端 子 | 15 | COM | 607 端 子 | 15 | COM |
|  |  | 16 | ON |  | 16 | OFF |
|  |  | 17 | ON |  | 17 | OFF |
|  |  | 18 | OFF |  | 18 | OFF |
|  |  | 19 | OFF |  | 19 | OFF |
| ↓ | ↓ |  |  | ↓ |  |  |
| 自動投入張力控制 | Ａ軸 |  |  | Ｂ軸 |  |  |
|  | INV |  | ON | INV |  | OFF |
|  | 607 端 子 | 15 | COM | 607 端 子 | 15 | COM |
|  |  | 16 | ON |  | 16 | OFF |
|  |  | 17 | OFF |  | 17 | OFF |
|  |  | 18 | OFF |  | 18 | OFF |
|  |  | 19 | ON |  | 19 | OFF |
| ↓ | ↓ |  |  | ↓ |  |  |
| 更換B軸 | Ａ軸 |  |  | Ｂ軸 |  |  |
|  | INV |  | ON | INV |  | OFF |
|  | 607 端 子 | 15 | COM | 607 端 子 | 15 | COM |
|  |  | 16 | ON |  | 16 | ON |
|  |  | 17 | OFF |  | 17 | OFF |
|  |  | 18 | OFF |  | 18 | OFF |
|  |  | 19 | ON |  | 19 | OFF |
| ↓ | ↓ |  |  | ↓ |  |  |
| B軸定位裁切起動 | Ａ軸 |  |  | Ｂ軸 |  |  |
|  | INV |  | ON | INV |  | OFF |
|  | 607 端 子 | 15 | COM | 607 端 子 | 15 | COM |
|  |  | 16 | ON |  | 16 | ON |
|  |  | 17 | OFF |  | 17 | OFF |
|  |  | 18 | OFF |  | 18 | OFF |
|  |  | 19 | ON |  | 19 | OFF |

第8頁

Pr31　　為A/D入力0-10VDC，所對應顯示的K值。

如：設1000則為0-10VDC，顯示數字為0-1000。

Pr32　　為張力控制演算時，變位中心點誤差值大於此項設定後

Pr35張力I值的演算速度加倍。

Pr33　　為張力不感帶設定，假如設定值為3，則表示Pr30設定

點之±3為不感帶。

Pr34　　為張力P值，修正量K值，為變位檢出之瞬間修正量，

數字愈大修正量愈大。

Pr35　　為張力I值修正速度K值，此項參數為外徑演算修正速

度，設定愈大外徑修正量愈快。

Pr36　　為啟動時誤差修正延遲時間，單位為0.1秒。

Pr37　　P值限制範圍，如設150，則為修正最大量±15%，此項參數需配合Pr34設定。

Pr38　　I值修正範圍，此項參數係依據捲徑比(滿軸÷空軸)設定。

例：捲徑比為5:1，則設1000×(1-1/5)+20=為設定值。

第21頁

Pr22　　追從馬達譯碼器相位：０表示正相，１表示反相。當607

在啟動後，如從機譯碼器相位不對，會顯示Err 04，僅需改變此項參數，省去重新配線之不變。

Pr23　　比例值設定上限：比例0.001 ~ 9.999，如設定在2.000時，比例值最高只能按△鍵至2.000無法至2.001以上。

Pr24　　比例值設定下限：0.001 ~ 9.999，如比例下限設定於0.500

時，按▽鍵時，至0.500時比例停止無法繼續下降至0.499

以下。

Pr25　　面板比例設定值鎖住：0:不作用，1:依目前面板值鎖住不可改變比例設定值。

Pr26　　端子7(+)，8(-)，A/D入力積分時間選擇數字愈大愈穩定，

但反應愈慢。

Pr27　　譯碼器E1 - E2誤差值不感帶設定。

Pr28　　保留。

Pr29　　保留。

Pr30　　為張力修正設定點（請把Pr09設定3），假設A/D入力時，變位檢出最高點數值為8.00，最低點為300時，此項參數請設550。

第20頁

| 裁切完成復捲完成 | Ａ軸 |  |  | Ｂ軸 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | INV |  | ON | INV |  | OFF |
|  | 607 端 子 | 15 | COM | 607 端 子 | 15 | COM |
|  |  | 16 | OFF |  | 16 | ON |
|  |  | 17 | OFF |  | 17 | OFF |
|  |  | 18 | OFF |  | 18 | OFF |
|  |  | 19 | OFF |  | 19 | ON |
| ↓ | ↓ |  |  | ↓ |  |  |
| 捲取完成A軸起動 | Ａ軸 |  |  | Ｂ軸 |  |  |
|  | INV |  | ON | INV |  | OFF |
|  | 607 端 子 | 15 | COM | 607 端 子 | 15 | COM |
|  |  | 16 | ON |  | 16 | ON |
|  |  | 17 | OFF |  | 17 | OFF |
|  |  | 18 | OFF |  | 18 | OFF |
|  |  | 19 | OFF |  | 19 | ON |
| ↓ | ↓ |  |  | ↓ |  |  |
| 更換A軸 | Ａ軸 |  |  | Ｂ軸 |  |  |
|  | INV |  | ON | INV |  | OFF |
|  | 607 端 子 | 15 | COM | 607 端 子 | 15 | COM |
|  |  | 16 | ON |  | 16 | ON |
|  |  | 17 | OFF |  | 17 | OFF |
|  |  | 18 | OFF |  | 18 | OFF |
|  |  | 19 | OFF |  | 19 | ON |
| ↓ | ↓ |  |  | ↓ |  |  |
| A軸定位裁切起動 | Ａ軸 |  |  | Ｂ軸 |  |  |
|  | INV |  | ON | INV |  | OFF |
|  | 607 端 子 | 15 | COM | 607 端 子 | 15 | COM |
|  |  | 16 | ON |  | 16 | ON |
|  |  | 17 | OFF |  | 17 | OFF |
|  |  | 18 | OFF |  | 18 | OFF |
|  |  | 19 | OFF |  | 19 | ON |

註：電源由其中一台607提供給變位檢出器，變位訊號同時輸入兩台607端子7、8接點。

第9頁

八.端子接線說明

電源　　　　端子1、2接點為AC電源入力規範為AC220V

±10%，50/60HZ端子3為第三接地

警告輸出　　端子4、5為故障輸出A接點，當E1和E2信號累積差至參數Pr17所設定之差值時，RELAY輸出，當信號差小於設定值時，RELAY回到不輸出狀態，RELAY接點容量：1A 250VAC。

A/D輸入　　端子6、7、8為A/D輸入，解析度210，輸入阻抗100KΩ，為變位檢出器入力接點。

E1與E2 　　端子9(+)、10(-)為譯碼器電源DC12V ±3%，

100mA(MAX)。

譯碼器輸入　端子11、12為主馬達譯碼器輸入信號。

端子13、14為收/放料馬達譯碼器回授信號。

系統啟動　　端子15、16短接時系統啟動，接點開路時系統停止。

參數設定　　端子15、17短接時，607接受張力檢出器輸入指令，但不演算外徑。

外徑復歸    端子15、18短接時，607自動將演算之外徑復歸。

註1：捲徑復歸動作需於捲取/放料停止時，才可進行。

第10頁

Pr15　　保留。

Pr16　　保留。

Pr17　　保留。

Pr18　　保留。

Pr19　　更改紅色LED小數點位置

０：００００.

１：０００.０

２：００.００

３：０.０００

Pr20　　更改綠色LED小數點位置

０：００００.

１：０００.０

２：００.００

３：０.０００

４：.００００

Pr21　　主機輸入譯碼器相位：０為正相，１為反相。

在啟動後，主機譯碼器若相位不對，607會自動判別而顯示Err 02時，此時僅需把此項參數改變省去重新配線之不便。

第19頁

Pr07　　保留。

Pr08　　保留。

Pr09　　紅色LED顯示選擇：

０：RPM顯示

１：E1－E2值顯示，試車時請調至此功能，再依

E1－E2之數值調整Pr02及Pr03，使控制更為順暢。

３：A/D輸入電壓值：顯示端子7、21A/D輸入電壓值，

可檢查A/D是否輸入。

５：可顯示外徑反比修正值，Pr04會依據外徑演算變化。

Pr10　　運轉控制模式　０：速度追蹤

１：全程位置追蹤

Pr11　　A/D輸入運用模式　0：不使用輸入

1：保留

2：張力修正輸入值

Pr12　　從馬達譯碼器（Encoder）每轉解析度PPR輸入值(÷10) ：

當使用200 PPR Encoder時，輸入20，600 PPR Encoder

時，輸入60。

Pr13　　追從馬達在最高速時之RPM(÷100)設定方式：如馬達為

4P，變頻器之設定最高頻率為90Hz，rpm≒2700，請設

定27，如為6P馬達，變頻器最高速為60Hz時，rpm≒

1200，請設12。

Pr14　　保留。

第18頁

控制模式    端子15、19　 OFF：比例控制（不接受張力訊號）。

ON：張力控制。

D/A輸出　　端子20(+)、21(-)為D/A輸出0 ~ 10V至變頻器或DC控制器，請用包金屬網隔離線來配線，且與動力線隔離。

＊正(+)負(-)不可相反。

通訊介面　　端子22、23、24為485為通訊介面。

第11頁

九.參數設定方式

基本要件：通行密碼：參數1需設定1000，以防參數被更改。

步驟：1.按 MODE 鍵，面版顯示進入參數1

紅色

１２３４

○ RUN

Pr01

黃燈閃爍 ●  PRG   　　　　      綠色顯示幕

○ ERR

2.按 SET 鍵，面版顯示

１２３４

紅色  字幕

Pr01

● PRG   　　　　       綠色字幕閃爍

3.選擇 △ 或 ▽ 鍵，調整紅色LED數字至1000

１０００

紅色  LED

Pr01

綠色LED閃爍

再按 SET鍵輸入

4.面版顯示：表示已進入參數2號中

０００１

Pr02

5.如參數2需修改，則按 SET 進入修改模式，再按或▽鍵，更改所

需功能選擇，選擇完成後，按 SET鍵輸入，面版將移位至參數3

相次，更改方式一樣。

第12頁

十一.參數內容說明

Pr01　　通行密碼：固定值為1000，如非為1000請按△或▽鍵

改成1000，再按SET鍵完成通行指令。

Pr02　　控制反應敏感度：設定範圍1 ~ 10，敏感度1為最小，

10為最大，在位置追縱時，需與Pr03一起調整設定。

Pr03　　位置追蹤敏感度設定：範圍1 ~ 10，敏感度1為最小，

10為最大，如Pr10參數設定為速度追蹤時，此項參數不使用。

Pr04　　設定基本外徑值：範圍100 ~ 1200，捲取時為1000，放料時為100 ~ 200，視捲徑比而定從馬達RPM。

Pr05　　顯示幕修正K值：範圍0.001 ~ 9.999，在Pr09內容設定

在0時使用，在調整時是依實際速度÷顯示速度之除數，取至小數點第三位，設定輸入。

實際速度

＝X.XXX．．．

顯示速度

Pr06　　E1-E2誤差值設定：範圍1 ~ 9999P/R，當E1-E2誤差值

≧設定值時，RELAY輸出，此功能可做保護功用，設

定值請≧500以上。

※ 於Pr10設定為1時方有作用。

第17頁

| Pr19 | 上排小數點位置 | 0 ~ 3 | 0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pr20 | 下排小數點位置 | 0 ~ 4 | 0 |  |
| Pr21 | 主機ENCODER反相設定 ０：正常 １：反相 | 0/1 | 0 |  |
| Pr22 | 副機ENCODER反相設定 ０：正常 １：反相 | 0/1 | 0 |  |
| Pr23 | 比例值設定上限 | 00000 ~ 19999 | 12000 |  |
| Pr24 | 比例值設定下限 | 0000 ~ 9999 | 05000 |  |
| Pr25 | 面版比例設定鍵鎖住 | 0 ~ 1 | 0 |  |
| Pr26 | A/D入力積分 | 1 ~ 200 (0.01 ~ 2.05) | 5 |  |
| Pr27 | E1-E2差額不感帶 | 0 ~ 10 | 4 |  |
| Pr28 | 無作用,無意義 |  |  |  |
| Pr29 | 無作用,無意義 |  |  |  |
| Pr30 | 張力設定點 | 0 ~ 10.00V | 5.00V |  |
| Pr31 | 張力10V輸入對應值 | 0 ~ 2000 | 1000 | 1:1 |
| Pr32 | 變位檢出偏移設定中心點,加快Pr35演算速度之偏移量設定 | 0 ~ 5.00V | ±2.00(V) |  |
| Pr33 | 張力不感帶 | 1 ~ 255 |  |  |
| Pr34 | 張力P值(比例修正值) | 0 ~ 10.00 | 0.40 |  |
| Pr35 | 張力I值(基分修正值) | 0 ~ 255 | 10 |  |
| Pr36 | 起動誤差延遲時間 | 0 ~ 10.0秒 | 1 |  |
| Pr37 | P限制範圍(最大比例修正量) | 0 ~ 25.5% | 100 |  |
| Pr38 | I限制範圍(最大比例修正量) | 0 ~ 1000 | 1000 |  |

第16頁

6.如只修改參數5相次，則只按△鍵位移參數相次至

紅色LED

００１０

Pr05

綠色LED

再按SET鍵進入修改模式，更改後按SET鍵輸入。

最後按MODE回到操作模態

例：如需修改參數3及參數10作方式如下：

按                  顯示

MODE鍵          １０００   紅色LED

○PRG       Pr01       綠色LED

燈亮

△鍵　  　 　　 ０００１

Pr02

△鍵　　　　 　 ０００１

Pr03

SET鍵           ０００１

Pr03　　　閃爍

△或▽鍵　　 　 　０００２

Pr03       閃爍

第13頁

SET鍵          １０００

Pr04

△鍵　　 　　　 １０００

．　　　　　　　　Pr05

．　　　　　　　　．

．　　　　　　　　．

△鍵　　　  　　００５.０

Pr09

△鍵　　　   　　　００.５０

Pr10

SET鍵 　 　　  　 ００.５０

Pr10　　　　閃爍

△或▽鍵            ００.７０

Pr10

SET鍵             ００３０

Pr11

MODE鍵            ００００   標準面版值設定OK

1000

第14頁

十.參數表

| 參數號碼 | 名 稱 | 範 圍 | 出廠設定 | 說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pr01 | 進入密碼 | 0000 ~ 9999 | 1000 |  |
| Pr02 | P (比例)感度修正值 (越大反應越快) | 1 ~ 10 | 1 |  |
| Pr03 | I (積分)感度修正值 (越大反應越快) | 1 ~ 10 | 1 |  |
| Pr04 | 比例值修正Ｋ值 | 0001 ~ 9999 | 1000 |  |
| Pr05 | 線速修正Ｋ值 (0.0001 – 0.9999) | 0001 ~ 9999 | 1000 |  |
| Pr06 | 錯誤判斷,PPR | 0001 ~ 9999 | 1000 |  |
| Pr07 | 無作用,無意義 |  |  |  |
| Pr08 |  |  |  |  |
| Pr09 | 顯示方式 0：RPM 1：E1 - E2 3：VR位置 5：外徑反比值 | 0 ~ 5 | 1 (E1-E2) |  |
| Pr10 | 運轉模式 0：速度追蹤， 1：角度追蹤 | 0 ~ 1 | 0 |  |
| Pr11 | A/D輸入運用模式 0：不使用輸入 1：保留 2：張力修正輸入值 | 0 ~ 1 | 0 |  |
| Pr12 | 每轉ENCODER數 ( x 10倍) | 10 ~ 60 | 20 (200P/R) |  |
| Pr13 | 馬達最高ＲＰＭ數 ( x 100倍) | 8 ~ 40 | 18(1800) |  |
| Pr14 | 無作用,無意義 第15頁 |  |  |  |
| Pr15 |  |  |  |  |
| Pr16 |  |  |  |  |
| Pr17 |  |  |  |  |
| Pr18 |  |  |  |  |